Настройка концовых выключателей мотора наматывающего устройства

- Поcле установки наматывающей штанги, прикрепите мотор и подключите кабель к блоку управления.

- Сматывание или разматывание тентов происходит с помощью вращения штанги, к которой тент прикрепляется тесьмой и зажимами. Штангу вращает мотор. В моторе находятся два концовые выключатели, с помощью которых можно регулировать длинну размотки. Максимальное количество вращений штанги от одной крайней позиции к другой – 28 раз. Концовые выключатели контролируются при помощи шурупов, которые регулируются пластиковой палочкой (палочка входит в комплект). Пять поворотов пластиковой палочки ровно примерно одному повороту штанги. Мотор наматывающего устройства может быть в правой или левой части штанги, поэтому управляющий элемент, который находится на моторе вправо –отвечает за вращение по часовой стрелке, тот который влево –против часовой стрелки.

Процедура настройки:

Не прикрепляя тент,  включим мотор по направлению часовой стрелки. Мотор через некоторое время остановится. Остановка предусловлена настройкой концовиков для вращения по часовой стрелке в даный момент, тоесть правый управляющий элемент. При помощи пластиковой палочки начнем крутить правый шуруп и проверим, можем ли этим самым увеличить количество поворотов штанги.

- Если хотите сократить количество поворотов штанги, тоесть сократить длину разматывания тента, поворачивайте правый шуруп влево. Хотите ли увеличить количество поворотов штанги (продлить длину разматывания) поворачивайте шуруп вправо.

- После этого включите обратный ход, тоесть против часовой стрелки, и подождите до момента остановки. Вращение теперь настраиваем левым шурупом. Движение сокращаем поворотом левого шурупа влево.

- Теперь прикрепим тесьмы и зажимы к тенту и начнем наматывать и разматывать. Соответствующим шурупом настройте выключение мотора чуть ранее , что бы тент неперекрутился и  постепенно поворачивайте шуруп вправо и увеличиваем длинну намотки.

- При настройке размотки, действуйте также, только с другим шурупом.